Слайд 1

Добрый день, меня зовут Созонов Андрей, я хочу представить свою выпускную квалификационную работу на тему «РАЗРАБОТКА микропроцессорной системы управления вентиляцией для самосвала»

Слайд 2

Целью моей работы является разработка системы управления вентиляцией силового шкафа карьерного самосвала. Для расчетов я брал характеристики самосвала БелАЗ 360т.

Для достижения поставленной цели передо мной стояли следующие задачи:

- обзор существующих решений для охлаждения силовых шкафов различными фирмами

- расчет основных средств автоматизации

- Разработка математической модели в среде MatLab

- Экономический расчет

Слайд 3

Для охлаждения силовых полупроводниковых ключей используются радиаторы, которые осуществляют теплоотвод.

Существует два основных способа охлаждения радиаторов:

- естественное, охлаждение без  применения дополнительных устройств

- принудительное, охлаждение с применением дополнительных средств, например вентиляторов для воздушного искусственного охлаждения, насосов для водяного искусственного охлаждения и так далее.

Различные типы принудительного охлаждения обладают своими преимуществами и недостатками,

так жидкостное охлаждение обеспечивает более качественный отвод тепла, однако к такой системе применимы более высокие критерии качества монтажа, так как необходимо избегать различного рода протечек и проводить постоянную диагностику, в связи с этим повышается стоимость такой системы.

Воздушное же охлаждение обладает более низким качеством теплоотвода и высокой шумностью, однако такая система более неприхотлива в монтаже и это снижает ее стоимость в сравнении с жидкосным охлаждением

В данной ВКР было выбрано воздушное охлаждение.

Для реализации данного охлаждения используется радиальный вентилятор, так как он обеспечивает необходимый перепад давления воздуха, а так же необходимое значение потока воздуха

Слайд 4

В процессе разработки данной системы, одной из задач было исследование существующих решений в области охлаждения силовых шкафов горнодобывающей техники.

Основными способами являются:

- установка лопастей вентилятора на вал генератора самосвала

- установка насоса, для реализации жидкостного охлаждения

- установка вентиляторов для воздушного охлаждения

В данной разработке был выбран способ, с установкой отдельного вентилятора для охлаждения силового шкафа.

Слайд 5

До того как приступать к расчетам основных средств автоматизации, необходимо разработать функциональную схему, что точно знать какие элементы будут использованы в разработке

В данной функциональной схеме представлены: генератор, который установлен в карьерном самосвале, выпрямитель и управляемый инвертор, которые питают два электродвигателя. Необходимость в двух двигателях возникает из за того что, в силовом шкафу установлены два полупроводниковых моста, которые питают тяговые моторколеса.

В функциональной схеме представлены обратные связи по току питающему двигатели и обратная связь по температуре кристалла.

Слайд 6

Ключевым этапом в расчете основных средств автоматизации является выбор вентилятора, который будет осуществлять теплоотвод от радиатора.

Зная мощность рассеиваемую на одном транзисторе и схему тепловых сопротивлений охлаждения транзистора, а так же максимально допустимую температуру кристалла транзистора и максимально ожидаемую температуру окружающей среды, определяем необходимое тепловое сопротивление радиатора, оно равняется 40 к/кВт.

Слайд 7

По графикам из технической документации радиатора, определим значение потока воздуха, для одного радиатора и для шести радиаторов вместе, полученные результаты представлены на слайде.

Так же необходимо определить значение перепада давления, которое должен обеспечить вентилятор, с учетом перепада давления в трубах воздуховода, суммарный результат так же представлен на слайде

Выбранный вентилятор, должен иметь характеристики превышающие определенные значения.

Слайд 8

Параметры выбранного вентилятора представленные на слайде, как видно, он обладает должными характеристиками, для обеспечения необходимого теплоотвода от радиатора.

Так же на слайде представлены параметры двигателя рекомендуемого фирмой производителем, для данного вентилятора.

Слайд 9

Следующим шагом является, выбор полупроводниковых ключей, которые будут входить в состав управляемого инвертора. Ключевой характеристикой для выбора транзистора являлось, значение максимальной амплитуды тока, взятое с двукратным запасом.

Слайд 10

Для управления инверторным мостом, необходим микроконтроллер, в данной ВКР было произведено сравнение трех из них.

И выбран контроллер TMS320, производства фирмы TexasInstruments.

Это связано с наибольшей тактовой частотой, самым большим объемом памяти из всех микропроцессоров рассмотренных выше, а так же необходимым условием являлось достаточное количество каналов АЦП.

Слайд 11

На слайде представлена разработанная в среде MatLab модель системы управления вентиляцией шкафа тягового электропривода.

На данной схеме представлены: блок в котором реализуется выпрямление напряжение с генератора, блок в котором реализована логика работы микропроцессора, блок управляемого инвертора, два блока двигателя

Слайд 12

На данном слайде представлены переходные процессы скорости вращения и фазного тока в статоре двигателя при разгоне и торможении.

Разгон и торможение двигателя занимает по 1й секунде соответственно.

Анализируя данные переходные процессы, можно сделать вывод, что двигатель разгоняется и тормозится должным образом, а амплитуда фазного тока в номинальном режиме работы, совпадает с расчетной.

Слайд 13

На данном слайде проиллюстрирована то как изменяется скорость вращения двигателя в зависимости от температуры кристалла транзистора. Как видно наличие обратной связи по температуре кристалла помогает обеспечивать разную интенсивность охлаждения транзисторов.

Слайд 14

На данных характеристиках представлены графики скорости двигателя и электромагнитного момента, в аварийном режиме.

Модуляция аварийного режима заключалась, в резком снятии нагрузки с двигателя, что моделирует режим срыва крепления вала двигателя от клетчатки вентилятора и соответственно резкое снижение нагрузки на двигатель.

Как видно на графиках, после снятия нагрузки, скорость двигателя будет выше номинальной, но двигатель всё так же выходит на устойчивый режим работы.

Слайд 15

На данном слайде представлены результаты технико-экономического обоснования данной выпускной квалификационной работы.

Слайд 16

В качестве заключения стоит отметить, что в ходе выполнения выпускной квалификационной работы работы была достигнута поставленная цель, а именно разработка системы управления вентиляцией силового шкафа. Данная система является оптимальной по энергетическим затратам из за наличия обратной связи по температуре кристалла.

Актуальность результатов достигнутых в ходе выполнения работы заключается в том, что системы тягового электропривода имеют тенденцию к повышению мощности, вследствие чего, проблема перегрева его составных частей становится более актуальной.

Слайд 17

Благодарю за внимание!